高温助排剂安全技术说明书

- 主要成分：NTECHEM-16氟碳表面活性剂、十二烷基二乙三胺、无水乙醇等。

- 侵入途径：食入、经皮吸收。

- 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。四、环境危害：对水体可造成污染。

- 五、燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

- 六、急救措施

- 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

- 七、眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

- 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

- 食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

- 八、 消防措施

- 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧遇水和水蒸气大量放热形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

- 有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。

- 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

- 九、应急处理：

- 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

- 十、操作注意事项：在装卸过程中，避免饮水、进食，装卸完毕，使用肥皂仔细洗手及皮肤接触到的部位。如果通风不够，请使用呼吸防护设备。

- 十一、储存注意事项：产品保存需要避开强光照射，并保持仓库干燥、通风。