东营盛耀石油技术有限公司

物质安全技术说明书

胍胶压裂用交联剂

第一部分 化学品及企业标识

中文名称：胍胶压裂用交联剂

英文名称：Crosslinking agent for guar gum fracturing fluid

企业名称：

地    址：

邮    编：257000

电子邮箱：

传真号码：

企业联系电话：

企业应急电话：

技术说明书编码：

第二部分   危险性概述

GHS危险性类别：金属腐蚀物，类别1；皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；皮肤致敏物，类别1；生殖毒性，类别1B。

标签要素： 象形图：

警示词：警告 危险

危险信息：金属腐蚀，皮肤腐蚀/刺激，严重眼损伤/眼刺激，皮肤致敏物，生殖毒性。

防范说明：

预防措施：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏；配备相应品种和数量的消防器材。

事故响应：若发生泄露，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒工作服。尽可能切断泄漏源。如发生火灾，可用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。立即就医。被污染的衣物应清洗干净后再使用。

安全储存：贮存于阴凉、通风库房，远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用宜产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设施和合适的收容材料。

废弃处置：参阅国家和地方有关法规，建议用控制焚烧法处置。

第三部分   成分/组成信息

| 物质（ ） |  | 混合物（ √ ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成分 | CAS No. |  | 组分 |
| 丙三醇 | 56-81-5 |  | 10-15% |
| 硼酸 | 10043-35-3 |  | 8-15% |
| 半乳糖 | 381716-33-2 |  | 10-12% |
| 水 | 7732-18-5 |  | 56-72% |

第四部分   急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：饮足量温水，催吐。立即就医。

第五部分 消防措施

特别危险性：无。

灭火方法及灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救。消防人员应身穿防火防毒服，从上风向进入火场,喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰， 为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。

第六部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：切断火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止液体进入。合理通风，加速扩散。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

小量泄漏：应尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。

第七部分   操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与其他易燃易爆物品混放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，防止受潮。切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分   接触控制和个体防护

职业接触限值：无资料。

生物限值：无资料。

监测方法：无资料。

工程控制方法：生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。提供安全淋浴设备。

呼吸系统防护：若需要、佩戴安全管理部门认可的口罩。或佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电防护服。

手 防 护：戴橡胶手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作前避免饮用酒精性饮料，工作后，进行就业前和定期的体检。

第九部分  理化特性

| 外观：无色均匀透明液体 |  |
| --- | --- |
| PH（原液）：7.0 | 熔点、凝固点（℃）：无资料 |
| 沸点、初沸点和沸程（℃）：无资料 | 密度：0.9-1.2g/ml |
| 相对密度（水=1）：1.0-1.4 | 相对蒸气密度（空气=1）：无资料 |
| 饱和蒸气压（KPa）：无资料 | 燃烧热（KJ/mol）:无资料 |
| 临界温度：无资料 | 临界压力：无资料 |
| 辛醇/水分配系数：无资料 | 闪点（℃）：无资料 |
| 分解温度（℃）：无资料 | 引燃温度（℃）：无资料 |
| 爆炸极限：无资料 | 爆炸下限%（V/V）：无资料 |
| 爆炸上限%（V/V）：无资料 |  |
| 溶解性：溶于水 | 易燃性：不燃 |

第十部分 稳定性与反应活性

稳定性：常温常压下稳定。

禁配物：未能预测。

避免接触的条件：其他易燃易爆产品。

聚合危害：不聚合。

有害分解产物：无。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：无资料。

皮肤刺激或腐蚀：类别1B；（化学品危险性分类报告：No.A230323-06-016）

眼睛刺激或腐蚀：类别1； （化学品危险性分类报告：No.A230323-06-016）

呼吸或皮肤过敏：类别1； （化学品危险性分类报告：No.A230323-06-016）

生殖细胞突变性：无资料。

致癌性：无资料。

生殖毒性：类别1B。（化学品危险性分类报告：No.A230323-06-016）

特异性靶器官系统毒性——一次性接触：无资料。

特异性靶器官系统毒性——反复接触：无资料。

吸入危害：无资料。

第十二部分 生态学资料

生态毒理毒性：无资料。

生物降解性：无资料。

非生物降解性：无资料。

生物富集或生物积累性：无资料。

其它有害作用：无资料。

第十三部分 废弃处理

废弃处置方法：

—残余废弃物：尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用控制焚烧方法进行处置。

—受污染的容器和包装：建议与生产厂商联系，将空的容器返还给生产商。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。严禁倒入下水道，注意防止二次污染。操作人员应穿戴适当的个体防护用品。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：无意义。

UN编号：无意义。

危险货物类别：不属于危险货物。

危险废物编号：无意义。

包装类别：二类包装。

包装方法：塑料桶包装，净重200KG或其他安全包装。

运输事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与食品及食品添加剂混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。

第十五部分  法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《工作场所安全使用化学品规定》、《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令第53号令）、《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T 16483-2008）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB 12463-2009）、《危险货物包装标志》（GB 190-2009）、《危险货物运输包装类别划分方法》（GB/T 15098-2008）、《危险货物分类和品名编号》（GB 6944-2012）、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、化学品分类和标签规范系列标准(GB 30000.2~29-2013)、《危险化学品名录》（2015年版）。